MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

CISCO PACKET TRACER

MODUL 1

PENGENALAN CISCO PACKET TRACER DAN TOPOLOGI JARINGAN DASAR

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Jaringan Komputer |
| Program Studi | Teknik Informatika / Ilmu Komputer |
| Semester | Ganjil/Genap |
| Tahun Akademik | 2024/2025 |

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa dapat mengenal dan menggunakan antarmuka Cisco Packet Tracer dengan benar.

2. Mahasiswa dapat membuat topologi jaringan sederhana (topologi bintang).

3. Mahasiswa dapat menghubungkan perangkat jaringan menggunakan jenis kabel yang tepat.

4. Mahasiswa dapat melakukan pengujian konektivitas dasar menggunakan perintah ping.

II. DASAR TEORI

Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco Systems. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat simulasi jaringan komputer secara virtual tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Packet Tracer banyak digunakan dalam pendidikan jaringan komputer karena kemampuannya mensimulasikan berbagai perangkat Cisco seperti router, switch, dan end device.

Topologi jaringan adalah susunan fisik atau logis dari perangkat-perangkat dalam suatu jaringan. Topologi bintang (star) adalah salah satu topologi yang paling umum digunakan, di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat (hub atau switch). Keunggulan topologi ini adalah jika satu koneksi putus, tidak mempengaruhi perangkat lain dalam jaringan.

Dalam Cisco Packet Tracer, terdapat berbagai jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat, antara lain:
- Kabel Straight-Through: digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda (PC ke Switch, Router ke Switch).
- Kabel Crossover: digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis (PC ke PC, Switch ke Switch).
- Kabel Console: digunakan untuk konfigurasi perangkat Cisco via port console.
- Kabel Copper Cross-Over: umumnya untuk koneksi langsung antar perangkat sejenis.

Perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas antara dua perangkat dalam jaringan dengan cara mengirimkan paket ICMP Echo Request dan menunggu ICMP Echo Reply.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan Cisco Packet Tracer terinstal (versi 8.x ke atas)

2. 3 buah PC (end device)

3. 1 buah Switch Cisco Catalyst 2960

4. Kabel Straight-Through (Copper Straight-Through)

IV. TOPOLOGI JARINGAN

Buat topologi bintang dengan 1 Switch Cisco 2960 sebagai pusat, dihubungkan ke 3 PC. Setiap PC dihubungkan ke switch menggunakan kabel straight-through. Gunakan port FastEthernet pada switch (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3).

Tabel Addressing:

| No | Perangkat | Interface | IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 | FastEthernet0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| 2 | PC1 | FastEthernet0 | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 |
| 3 | PC2 | FastEthernet0 | 192.168.1.30 | 255.255.255.0 |
| 4 | Switch0 | - | - | - |

V. LANGKAH KERJA

1. Membuka Cisco Packet Tracer

a) Buka aplikasi Cisco Packet Tracer.

b) Pilih File → New untuk membuat proyek baru.

c) Simpan file dengan nama 'Modul1_NamaAnda.pkt'.

2. Menambahkan Perangkat

a) Pada panel perangkat di bagian bawah, pilih kategori Network Devices → Switches.

b) Drag dan drop Switch Cisco Catalyst 2960 ke area kerja.

c) Pilih kategori End Devices, drag dan drop 3 buah PC ke area kerja.

d) Atur posisi perangkat sehingga membentuk topologi bintang yang rapi.

3. Menghubungkan Perangkat dengan Kabel

a) Klik ikon kabel (Connections) pada panel bawah.

b) Pilih Copper Straight-Through (kabel lurus).

c) Klik pada PC0, pilih interface FastEthernet0.

d) Klik pada Switch0, pilih interface FastEthernet0/1.

e) Ulangi langkah yang sama untuk PC1 ke FastEthernet0/2 dan PC2 ke FastEthernet0/3.

f) Pastikan semua indikator lampu berwarna hijau (koneksi aktif).

4. Konfigurasi IP Address pada PC

a) Klik dua kali pada PC0 untuk membuka konfigurasi.

b) Buka tab Desktop → IP Configuration.

c) Isi IP Address: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0.

d) Klik PC1 dan isi IP Address: 192.168.1.20, Subnet Mask: 255.255.255.0.

e) Klik PC2 dan isi IP Address: 192.168.1.30, Subnet Mask: 255.255.255.0.

5. Pengujian Konektivitas

a) Klik dua kali pada PC0 untuk membuka konfigurasi.

b) Buka tab Desktop → Command Prompt.

c) Ketikkan perintah: ping 192.168.1.20 dan tekan Enter.

d) Amati hasilnya - seharusnya muncul 4 Reply from 192.168.1.20.

e) Lakukan ping dari PC0 ke PC2 (ping 192.168.1.30).

f) Catat hasil ping dalam tabel pengamatan.

VI. PERTANYAAN ANALISIS

1. Apa perbedaan antara kabel straight-through dan crossover? Kapan masing-masing digunakan?

2. Apa yang terjadi jika dua PC memiliki IP address yang sama dalam satu jaringan? Jelaskan!

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subnet mask 255.255.255.0 dan apa fungsinya!

4. Berapa jumlah host maksimum yang dapat digunakan dalam jaringan 192.168.1.0/24?

5. Apa yang ditunjukkan oleh indikator lampu hijau pada koneksi di Packet Tracer?

────────────────────────────────────────────────────────────

Selamat Mengerjakan! Simpan file Packet Tracer dengan nama: Modul1_NIM_Nama.pkt