MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

CISCO PACKET TRACER

MODUL 2

KONFIGURASI IP ADDRESS DAN SUBNETTING

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Jaringan Komputer |
| Program Studi | Teknik Informatika / Ilmu Komputer |
| Semester | Ganjil/Genap |
| Tahun Akademik | 2024/2025 |

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami konsep IP addressing versi 4 (IPv4).

2. Mahasiswa dapat melakukan subnetting menggunakan metode CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

3. Mahasiswa dapat mengonfigurasi IP address statis pada PC dan Router.

4. Mahasiswa dapat menguji konektivitas antar jaringan yang berbeda subnet.

II. DASAR TEORI

IP Address (Internet Protocol Address) adalah alamat numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer. IPv4 menggunakan format 32-bit yang ditulis dalam notasi desimal bertitik (dotted-decimal notation), contoh: 192.168.1.1.

IP Address terdiri dari dua bagian: Network ID (identitas jaringan) dan Host ID (identitas perangkat). Batas antara keduanya ditentukan oleh subnet mask.

Kelas IP Address:
- Kelas A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255 (prefix /8), untuk jaringan sangat besar.
- Kelas B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255 (prefix /16), untuk jaringan menengah.
- Kelas C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 (prefix /24), untuk jaringan kecil.

Subnetting adalah teknik membagi satu network menjadi beberapa sub-network yang lebih kecil. Dengan CIDR, notasi prefix (misalnya /24, /26, /28) menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk Network ID. Rumus jumlah host per subnet: 2^(32-prefix) - 2 (dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address).

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan Cisco Packet Tracer terinstal

2. 2 buah PC

3. 1 buah Router Cisco 2911

4. 2 buah Switch Cisco Catalyst 2960

5. Kabel Straight-Through dan kabel Serial DCE

IV. TOPOLOGI JARINGAN

Buat dua jaringan LAN terpisah, masing-masing dengan 1 switch dan 1 PC. Kedua jaringan dihubungkan melalui 1 router. PC kiri di subnet 192.168.10.0/24, PC kanan di subnet 192.168.20.0/24.

Tabel Addressing:

| No | Perangkat | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 | Fa0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| 2 | PC1 | Fa0 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| 3 | Router0 | Fa0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | - |
| 4 | Router0 | Fa0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | - |

V. LANGKAH KERJA

1. Membangun Topologi

a) Tambahkan 1 Router Cisco 2911 ke area kerja.

b) Tambahkan 2 Switch Cisco 2960 dan 2 PC.

c) Hubungkan PC0 ke Switch0 (kabel straight-through).

d) Hubungkan PC1 ke Switch1 (kabel straight-through).

e) Hubungkan Switch0 ke Router0 interface Fa0/0 (kabel straight-through).

f) Hubungkan Switch1 ke Router0 interface Fa0/1 (kabel straight-through).

2. Konfigurasi IP pada PC

a) Buka PC0 → Desktop → IP Configuration.

b) Isi: IP Address 192.168.10.10, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.10.1.

c) Buka PC1 → Desktop → IP Configuration.

d) Isi: IP Address 192.168.20.10, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.20.1.

3. Konfigurasi IP pada Router

a) Klik dua kali Router0, buka tab CLI.

b) Tekan Enter untuk masuk ke mode EXEC.

c) Ketik perintah konfigurasi berikut:

4. Konfigurasi CLI Router0

Masuk mode privileged: enable

Masuk mode konfigurasi global: configure terminal

Konfigurasi interface Fa0/0:

interface fastethernet 0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Konfigurasi interface Fa0/1:

interface fastethernet 0/1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Simpan konfigurasi: write memory

5. Pengujian Konektivitas

a) Buka PC0 → Command Prompt.

b) Ping ke gateway: ping 192.168.10.1.

c) Ping ke PC1: ping 192.168.20.10.

d) Buka PC1 → Command Prompt.

e) Ping ke PC0: ping 192.168.10.10.

f) Catat hasil semua ping dalam tabel pengamatan.

VI. PERTANYAAN ANALISIS

1. Berapakah Network Address dan Broadcast Address dari jaringan 192.168.10.0/24?

2. Jika sebuah jaringan menggunakan prefix /26, berapa jumlah subnet dan host per subnet yang dihasilkan dari jaringan /24?

3. Mengapa diperlukan Default Gateway pada konfigurasi PC? Apa yang terjadi jika Default Gateway tidak dikonfigurasi?

4. Apa fungsi perintah 'no shutdown' pada konfigurasi interface router?

5. Jelaskan perbedaan antara IP Address kelas A, B, dan C beserta range-nya!

────────────────────────────────────────────────────────────

Selamat Mengerjakan! Simpan file Packet Tracer dengan nama: Modul2_NIM_Nama.pkt