MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

CISCO PACKET TRACER

MODUL 3

KONFIGURASI STATIC ROUTING

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Jaringan Komputer |
| Program Studi | Teknik Informatika / Ilmu Komputer |
| Semester | Ganjil/Genap |
| Tahun Akademik | 2024/2025 |

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami konsep routing dan cara kerja routing table.

2. Mahasiswa dapat mengonfigurasi static routing pada router Cisco.

3. Mahasiswa dapat melakukan troubleshooting konektivitas antar jaringan.

4. Mahasiswa dapat melihat dan menganalisis routing table menggunakan perintah show ip route.

II. DASAR TEORI

Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat yang disebut router. Router menggunakan tabel routing (routing table) untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data.

Static Routing adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual mengonfigurasi entri routing table pada setiap router. Keunggulannya adalah sederhana, aman, dan tidak memerlukan sumber daya CPU/memori besar. Kelemahannya adalah tidak dapat beradaptasi otomatis terhadap perubahan topologi jaringan.

Sintaks perintah static route:
ip route [network-tujuan] [subnet-mask] [next-hop-address / interface-keluar]

Contoh: ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.12.2
Artinya: untuk mencapai jaringan 192.168.30.0/24, kirimkan paket ke 192.168.12.2.

Default Route digunakan ketika tidak ada entri yang cocok di routing table:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop]

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan Cisco Packet Tracer terinstal

2. 3 buah PC (masing-masing 1 di setiap jaringan)

3. 3 buah Router Cisco 2911

4. 3 buah Switch Cisco Catalyst 2960

5. Kabel Straight-Through dan Serial DCE

IV. TOPOLOGI JARINGAN

Buat 3 jaringan LAN yang terhubung secara seri melalui 3 router (R1-R2-R3). Setiap router terhubung ke jaringan LAN-nya masing-masing. Antara router menggunakan link point-to-point (serial/ethernet).

Tabel Addressing:

| No | Perangkat | Interface | IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC-A | Fa0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| 2 | PC-B | Fa0 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 |
| 3 | PC-C | Fa0 | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 |
| 4 | R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| 5 | R1 | Fa0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 |
| 6 | R2 | Fa0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 |
| 7 | R2 | Fa0/1 | 10.0.23.1 | 255.255.255.252 |
| 8 | R2 | Fa0/2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
| 9 | R3 | Fa0/0 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 |
| 10 | R3 | Fa0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |

V. LANGKAH KERJA

1. Membangun Topologi

a) Tambahkan 3 Router Cisco 2911, 3 Switch 2960, dan 3 PC.

b) Hubungkan PC-A ke Switch-A ke R1 Fa0/0.

c) Hubungkan PC-B ke Switch-B ke R2 Fa0/2.

d) Hubungkan PC-C ke Switch-C ke R3 Fa0/1.

e) Hubungkan R1 Fa0/1 ke R2 Fa0/0 (link R1-R2).

f) Hubungkan R2 Fa0/1 ke R3 Fa0/0 (link R2-R3).

2. Konfigurasi IP Semua Interface

a) Konfigurasi IP pada setiap PC sesuai tabel addressing.

b) Konfigurasi IP pada setiap interface router sesuai tabel.

c) Gunakan perintah berikut pada setiap router (contoh R1):

3. CLI Konfigurasi R1

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)# interface fa0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface fa0/1

R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.252

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

4. Konfigurasi Static Route pada R1

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2

R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.12.2

R1(config)# ip route 10.0.23.0 255.255.255.252 10.0.12.2

R1(config)# end

R1# write memory

5. Konfigurasi Static Route pada R2

R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1

R2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.23.2

R2(config)# end

R2# write memory

6. Konfigurasi Static Route pada R3

R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.23.1

R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.23.1

R3(config)# ip route 10.0.12.0 255.255.255.252 10.0.23.1

R3(config)# end

R3# write memory

7. Verifikasi dan Pengujian

a) Jalankan: show ip route pada setiap router dan catat hasilnya.

b) Ping dari PC-A ke PC-B (ping 192.168.2.10).

c) Ping dari PC-A ke PC-C (ping 192.168.3.10).

d) Ping dari PC-B ke PC-C (ping 192.168.3.10).

e) Gunakan traceroute untuk melacak jalur paket.

VI. PERTANYAAN ANALISIS

1. Jelaskan arti dari setiap kolom (C, S, L) pada output perintah 'show ip route'!

2. Mengapa pada R1 perlu dikonfigurasi 3 static route, bukan hanya 1?

3. Apa itu default route dan kapan sebaiknya digunakan? Tuliskan sintaks perintahnya!

4. Apa keunggulan dan kelemahan static routing dibandingkan dynamic routing?

5. Jika koneksi antara R2 dan R3 putus, apakah PC-A masih bisa berkomunikasi dengan PC-B? Jelaskan mengapa!

────────────────────────────────────────────────────────────

Selamat Mengerjakan! Simpan file Packet Tracer dengan nama: Modul3_NIM_Nama.pkt