MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

CISCO PACKET TRACER

MODUL 4

DYNAMIC ROUTING DENGAN RIP VERSION 2

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Jaringan Komputer |
| Program Studi | Teknik Informatika / Ilmu Komputer |
| Semester | Ganjil/Genap |
| Tahun Akademik | 2024/2025 |

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami konsep dan cara kerja Dynamic Routing Protocol.

2. Mahasiswa dapat mengonfigurasi RIP (Routing Information Protocol) versi 2.

3. Mahasiswa dapat memverifikasi konvergensi routing menggunakan perintah show ip rip database.

4. Mahasiswa dapat memahami perbedaan antara static routing dan dynamic routing.

II. DASAR TEORI

Dynamic Routing Protocol memungkinkan router untuk saling bertukar informasi routing secara otomatis, sehingga routing table diperbarui secara dinamis tanpa intervensi administrator.

RIP (Routing Information Protocol) adalah salah satu protokol dynamic routing tertua. RIP menggunakan algoritma Distance Vector dengan metric berupa hop count (jumlah router yang dilewati). Maksimum hop count pada RIP adalah 15; jika lebih dari 15 dianggap unreachable.

RIP Version 2 (RIPv2) merupakan pengembangan dari RIPv1 dengan fitur tambahan:
- Mendukung VLSM (Variable Length Subnet Masking) dan CIDR.
- Mengirimkan informasi subnet mask dalam update routing.
- Mendukung autentikasi routing update.
- Menggunakan multicast address 224.0.0.9 untuk mengirimkan update.

Proses RIPv2:
1. Setiap router mengirimkan update setiap 30 detik.
2. Router tetangga menerima update dan memperbarui routing table.
3. Proses ini berlanjut hingga semua router memiliki informasi routing yang lengkap (konvergensi).

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan Cisco Packet Tracer terinstal

2. 3 buah PC

3. 3 buah Router Cisco 2911

4. 3 buah Switch Cisco Catalyst 2960

5. Kabel Straight-Through

IV. TOPOLOGI JARINGAN

Topologi sama dengan Modul 3 (3 router, 3 LAN), namun routing dikonfigurasi menggunakan RIPv2. Gunakan alamat IP yang sama dengan modul sebelumnya.

Tabel Addressing:

| No | Perangkat | Interface | IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC-A | Fa0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| 2 | PC-B | Fa0 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 |
| 3 | PC-C | Fa0 | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 |
| 4 | R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| 5 | R1 | Fa0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 |
| 6 | R2 | Fa0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 |
| 7 | R2 | Fa0/1 | 10.0.23.1 | 255.255.255.252 |
| 8 | R2 | Fa0/2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
| 9 | R3 | Fa0/0 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 |
| 10 | R3 | Fa0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |

V. LANGKAH KERJA

1. Persiapan Topologi

a) Gunakan topologi yang sama dengan Modul 3.

b) Konfigurasi IP address pada semua interface (lihat tabel addressing).

c) Pastikan semua interface berstatus 'up/up' dengan perintah show ip interface brief.

2. Konfigurasi RIPv2 pada R1

R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# router rip

R1(config-router)# version 2

R1(config-router)# no auto-summary

R1(config-router)# network 192.168.1.0

R1(config-router)# network 10.0.12.0

R1(config-router)# end

R1# write memory

3. Konfigurasi RIPv2 pada R2

R2(config)# router rip

R2(config-router)# version 2

R2(config-router)# no auto-summary

R2(config-router)# network 10.0.12.0

R2(config-router)# network 10.0.23.0

R2(config-router)# network 192.168.2.0

R2(config-router)# end

R2# write memory

4. Konfigurasi RIPv2 pada R3

R3(config)# router rip

R3(config-router)# version 2

R3(config-router)# no auto-summary

R3(config-router)# network 10.0.23.0

R3(config-router)# network 192.168.3.0

R3(config-router)# end

R3# write memory

5. Verifikasi RIP

a) Tunggu ±30 detik agar routing converge.

b) Jalankan: show ip rip database pada setiap router.

c) Jalankan: show ip route pada setiap router.

d) Perhatikan entri bertanda 'R' (RIP routes) pada routing table.

e) Lakukan ping dari PC-A ke PC-B dan PC-C.

VI. PERTANYAAN ANALISIS

1. Apa yang dimaksud dengan 'konvergensi' pada protokol routing dinamis?

2. Mengapa perintah 'no auto-summary' penting pada konfigurasi RIPv2?

3. Jelaskan perbedaan RIPv1 dan RIPv2! Mengapa RIPv2 lebih direkomendasikan?

4. Apa maksud nilai metric pada routing table RIP? Apa yang terjadi jika metric melebihi 15?

5. Apa kelemahan utama RIP dibandingkan dengan protokol OSPF?

────────────────────────────────────────────────────────────

Selamat Mengerjakan! Simpan file Packet Tracer dengan nama: Modul4_NIM_Nama.pkt