MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

CISCO PACKET TRACER

MODUL 5

KONFIGURASI VLAN DAN INTER-VLAN ROUTING

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Jaringan Komputer |
| Program Studi | Teknik Informatika / Ilmu Komputer |
| Semester | Ganjil/Genap |
| Tahun Akademik | 2024/2025 |

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami konsep VLAN (Virtual Local Area Network).

2. Mahasiswa dapat mengonfigurasi VLAN pada switch Cisco.

3. Mahasiswa dapat mengonfigurasi trunk port antara switch dan router.

4. Mahasiswa dapat mengimplementasikan Inter-VLAN Routing menggunakan metode Router-on-a-Stick.

II. DASAR TEORI

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang independen. Perangkat dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu switch yang sama, meskipun secara fisik mungkin terhubung ke switch yang berbeda.

Keuntungan VLAN:
- Keamanan: memisahkan lalu lintas data antar departemen.
- Performa: mengurangi broadcast domain.
- Manajemen: memudahkan pengelolaan jaringan.

Trunk Port adalah port yang membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus, menggunakan protokol 802.1Q untuk tagging frame. Access Port hanya membawa lalu lintas dari satu VLAN.

Router-on-a-Stick (ROAS) adalah teknik inter-VLAN routing di mana satu interface router dikonfigurasi dengan sub-interface untuk melayani setiap VLAN. Setiap sub-interface dikonfigurasi dengan VLAN ID dan IP address gateway.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan Cisco Packet Tracer terinstal

2. 4 buah PC (2 per VLAN)

3. 1 buah Router Cisco 2911

4. 1 buah Switch Cisco Catalyst 2960

5. Kabel Straight-Through

IV. TOPOLOGI JARINGAN

1 Router dan 1 Switch. 4 PC terbagi dalam 2 VLAN: VLAN 10 (PC0, PC1) dan VLAN 20 (PC2, PC3). Router terhubung ke switch via trunk port (Fa0/0).

Tabel Addressing:

| No | Perangkat | Interface | IP Address | VLAN | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 | Fa0 | 192.168.10.10 | VLAN 10 | 192.168.10.1 |
| 2 | PC1 | Fa0 | 192.168.10.20 | VLAN 10 | 192.168.10.1 |
| 3 | PC2 | Fa0 | 192.168.20.10 | VLAN 20 | 192.168.20.1 |
| 4 | PC3 | Fa0 | 192.168.20.20 | VLAN 20 | 192.168.20.1 |
| 5 | Router | Fa0/0.10 | 192.168.10.1 | VLAN 10 | - |
| 6 | Router | Fa0/0.20 | 192.168.20.1 | VLAN 20 | - |

V. LANGKAH KERJA

1. Konfigurasi VLAN pada Switch

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name VLAN_10

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name VLAN_20

Switch(config-vlan)# exit

2. Konfigurasi Access Port pada Switch

Switch(config)# interface fastethernet 0/1

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 10

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastethernet 0/2

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 10

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastethernet 0/3

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastethernet 0/4

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Switch(config-if)# exit

3. Konfigurasi Trunk Port ke Router

Switch(config)# interface fastethernet 0/24

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# end

Switch# write memory

Verifikasi: Switch# show vlan brief

Verifikasi: Switch# show interfaces trunk

4. Konfigurasi Sub-interface Router (ROAS)

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface fastethernet 0/0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface fastethernet 0/0.10

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface fastethernet 0/0.20

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# end

Router# write memory

5. Konfigurasi IP PC dan Pengujian

a) Konfigurasi IP setiap PC sesuai tabel addressing.

b) Pastikan default gateway diisi dengan benar.

c) Ping dalam VLAN yang sama: PC0 ping PC1 (192.168.10.20).

d) Ping antar VLAN: PC0 ping PC2 (192.168.20.10).

e) Jalankan show vlan brief untuk verifikasi.

VI. PERTANYAAN ANALISIS

1. Apa perbedaan antara access port dan trunk port pada switch Cisco?

2. Mengapa diperlukan inter-VLAN routing jika dua PC ingin berkomunikasi antar VLAN?

3. Jelaskan fungsi perintah 'encapsulation dot1Q [vlan-id]' pada sub-interface router!

4. Apa yang terjadi jika sebuah PC di VLAN 10 mencoba ping ke PC di VLAN 20 tanpa router?

5. Selain Router-on-a-Stick, metode apa saja yang bisa digunakan untuk inter-VLAN routing?

────────────────────────────────────────────────────────────

Selamat Mengerjakan! Simpan file Packet Tracer dengan nama: Modul5_NIM_Nama.pkt