MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

CISCO PACKET TRACER

MODUL 7

NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Jaringan Komputer |
| Program Studi | Teknik Informatika / Ilmu Komputer |
| Semester | Ganjil/Genap |
| Tahun Akademik | 2024/2025 |

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami konsep dan jenis-jenis NAT.

2. Mahasiswa dapat mengonfigurasi PAT (Port Address Translation) / NAT Overload.

3. Mahasiswa memahami perbedaan IP address private dan public.

4. Mahasiswa dapat menguji akses internet simulasi melalui NAT.

II. DASAR TEORI

NAT (Network Address Translation) adalah teknologi yang menerjemahkan IP address private (dalam jaringan lokal) menjadi IP address public (untuk komunikasi ke internet) dan sebaliknya. NAT dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah IP address IPv4.

Jenis-jenis NAT:
1. Static NAT: Satu IP private dipetakan ke satu IP public secara permanen.
2. Dynamic NAT: Pool IP public digunakan secara bergantian oleh host internal.
3. PAT (Port Address Translation) / NAT Overload: Banyak IP private dipetakan ke satu IP public, dibedakan menggunakan nomor port. Ini yang paling umum digunakan di jaringan rumah/kantor.

Istilah penting:
- Inside Local: IP address private perangkat dalam jaringan.
- Inside Global: IP address public yang digunakan setelah NAT.
- Outside Global: IP address tujuan (misalnya server internet).

Range IP address private (RFC 1918):
- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan Cisco Packet Tracer terinstal

2. 2 buah PC (inside network)

3. 1 buah Router Cisco 2911 (NAT router)

4. 1 buah Switch

5. 1 buah Server (simulasi internet)

6. Kabel Straight-Through

IV. TOPOLOGI JARINGAN

Inside network: 192.168.1.0/24 (PC0, PC1, Switch). Router terhubung ke jaringan inside (Fa0/0) dan outside/internet (Fa0/1). Outside: 203.0.113.0/24 (IP Public, Server Internet).

Tabel Addressing:

| No | Perangkat | Interface | IP Address | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 | Fa0 | 192.168.1.10 | Inside Local |
| 2 | PC1 | Fa0 | 192.168.1.20 | Inside Local |
| 3 | Router | Fa0/0 | 192.168.1.1 | Inside Interface |
| 4 | Router | Fa0/1 | 203.0.113.1 | Outside Interface (Public) |
| 5 | Server | Fa0 | 203.0.113.100 | Simulated Internet Server |

V. LANGKAH KERJA

1. Membangun Topologi dan Konfigurasi Dasar

a) Tambahkan perangkat sesuai topologi.

b) Konfigurasi IP address semua perangkat sesuai tabel.

c) Konfigurasi default gateway PC: 192.168.1.1.

d) Verifikasi koneksi dengan ping antar perangkat yang berdekatan.

2. Membuat Access List untuk NAT

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

(ACL ini mendefinisikan jaringan mana yang akan diNAT)

3. Konfigurasi PAT / NAT Overload

Router(config)# ip nat inside source list 1 interface fastethernet 0/1 overload

Router(config)# interface fastethernet 0/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface fastethernet 0/1

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)# exit

Router(config)# end

Router# write memory

4. Konfigurasi Default Route ke Internet

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.100

(Atau arahkan ke next-hop yang sesuai di topologi Anda)

5. Verifikasi NAT

a) Ping dari PC0 ke Server (203.0.113.100).

b) Jalankan: show ip nat translations pada router.

c) Jalankan: show ip nat statistics.

d) Perhatikan bagaimana IP lokal diterjemahkan ke IP public.

e) Catat tabel translasi NAT dalam laporan.

VI. PERTANYAAN ANALISIS

1. Apa perbedaan antara Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT? Jelaskan dengan contoh!

2. Mengapa NAT dianggap sebagai solusi jangka menengah masalah kekurangan IPv4?

3. Jelaskan apa yang terjadi pada setiap kolom tabel output 'show ip nat translations'!

4. Sebutkan kelemahan penggunaan NAT dalam jaringan! (minimal 2 kelemahan)

5. Apakah IPv6 memerlukan NAT? Mengapa? Jelaskan!

────────────────────────────────────────────────────────────

Selamat Mengerjakan! Simpan file Packet Tracer dengan nama: Modul7_NIM_Nama.pkt