MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

CISCO PACKET TRACER

MODUL 8

ACCESS CONTROL LIST (ACL) UNTUK KEAMANAN JARINGAN

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Jaringan Komputer |
| Program Studi | Teknik Informatika / Ilmu Komputer |
| Semester | Ganjil/Genap |
| Tahun Akademik | 2024/2025 |

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami konsep dan fungsi Access Control List (ACL).

2. Mahasiswa dapat mengonfigurasi Standard ACL dan Extended ACL.

3. Mahasiswa dapat menerapkan ACL pada interface router untuk kontrol akses.

4. Mahasiswa dapat memverifikasi efektivitas ACL menggunakan perintah show access-lists.

II. DASAR TEORI

Access Control List (ACL) adalah serangkaian aturan (rule) yang digunakan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas jaringan berdasarkan kriteria tertentu. ACL diterapkan pada interface router untuk mengontrol traffic yang masuk (inbound) atau keluar (outbound).

Jenis ACL:
1. Standard ACL (nomor 1-99 atau 1300-1999):
   - Hanya memfilter berdasarkan IP source address.
   - Diterapkan sedekat mungkin dengan tujuan (destination).

2. Extended ACL (nomor 100-199 atau 2000-2699):
   - Memfilter berdasarkan source IP, destination IP, protokol (TCP/UDP/ICMP), dan port.
   - Diterapkan sedekat mungkin dengan sumber (source).

Wildcard Mask:
Wildcard mask adalah kebalikan dari subnet mask. Bit 0 = harus cocok, bit 1 = abaikan.
Contoh: subnet mask 255.255.255.0 → wildcard 0.0.0.255

Penting: Setiap ACL memiliki 'implicit deny all' di bagian akhir, artinya semua traffic yang tidak diizinkan secara eksplisit akan ditolak.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan Cisco Packet Tracer terinstal

2. 4 buah PC (2 jaringan berbeda)

3. 1 buah Router Cisco 2911

4. 2 buah Switch Cisco Catalyst 2960

5. 1 buah Server

6. Kabel Straight-Through

IV. TOPOLOGI JARINGAN

2 jaringan: LAN-A (192.168.1.0/24) dan LAN-B (192.168.2.0/24) terhubung via router. LAN-A berisi PC-Admin dan PC-User. LAN-B berisi Server dan PC-Karyawan. ACL mengatur siapa yang boleh mengakses server.

Tabel Addressing:

| No | Perangkat | Interface | IP Address | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC-Admin | Fa0 | 192.168.1.10 | Akses penuh ke server |
| 2 | PC-User | Fa0 | 192.168.1.20 | Akses dibatasi |
| 3 | PC-Karyawan | Fa0 | 192.168.2.10 | Di LAN-B |
| 4 | Server | Fa0 | 192.168.2.100 | Server target ACL |
| 5 | Router | Fa0/0 | 192.168.1.1 | Gateway LAN-A |
| 6 | Router | Fa0/1 | 192.168.2.1 | Gateway LAN-B |

V. LANGKAH KERJA

1. Persiapan Topologi

a) Bangun topologi sesuai deskripsi dan konfigurasi IP sesuai tabel.

b) Uji konektivitas dasar: semua PC harus bisa ping ke router.

c) Tanpa ACL, pastikan PC-User bisa ping ke Server.

2. Skenario 1 - Standard ACL (Blokir PC-User ke Server)

Kita akan membuat Standard ACL yang menolak akses dari PC-User (192.168.1.20).

Router# configure terminal

Router(config)# access-list 10 deny host 192.168.1.20

Router(config)# access-list 10 permit any

Terapkan pada interface menuju LAN-B (outbound):

Router(config)# interface fastethernet 0/1

Router(config-if)# ip access-group 10 out

Router(config-if)# end

3. Verifikasi Standard ACL

Ping dari PC-Admin ke Server → harus BERHASIL.

Ping dari PC-User ke Server → harus GAGAL (blocked).

Router# show access-lists

Perhatikan counter 'matches' yang bertambah.

Catat hasilnya dalam tabel pengamatan.

4. Skenario 2 - Extended ACL (Blokir HTTP saja dari PC-User)

Hapus ACL sebelumnya:

Router(config)# no access-list 10

Buat Extended ACL yang lebih spesifik:

Router(config)# access-list 110 deny tcp host 192.168.1.20 host 192.168.2.100 eq 80

Router(config)# access-list 110 permit ip any any

Terapkan pada interface LAN-A (inbound):

Router(config)# interface fastethernet 0/0

Router(config-if)# ip access-group 110 in

Router(config-if)# end

5. Verifikasi Extended ACL

Ping dari PC-User ke Server → harus BERHASIL (ICMP tidak diblokir).

Buka Web Browser PC-User, akses http://192.168.2.100 → harus GAGAL.

Router# show access-lists 110

Catat perbedaan behavior ACL standard vs extended.

VI. PERTANYAAN ANALISIS

1. Jelaskan perbedaan antara Standard ACL dan Extended ACL dari segi kemampuan filter dan posisi penerapannya!

2. Apa yang dimaksud dengan 'implicit deny all' pada ACL? Mengapa ini penting untuk dipahami?

3. Mengapa Extended ACL sebaiknya diterapkan sedekat mungkin dengan sumber traffic (source)?

4. Tuliskan perintah ACL untuk memblokir semua traffic dari jaringan 10.0.0.0/8 menuju port 23 (Telnet) pada server 172.16.1.100!

5. Apa perbedaan antara Named ACL dan Numbered ACL? Sebutkan keunggulan menggunakan Named ACL!

────────────────────────────────────────────────────────────

Selamat Mengerjakan! Simpan file Packet Tracer dengan nama: Modul8_NIM_Nama.pkt